办科创〔2023〕12号附件3

中国南方电网有限责任公司科技项目

可行性研究报告

## （科技引领类、业务支撑类、产业创新类）

| 项目名称： | 面向资产全生命多模态孪生体构建及交互关键技术研究 |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 项目承担单位： | 南方电网公司科技创新部 |
| 项目负责人： |  |
| 联系电话： |  |
| 项目执行周期： | 2.5年 |

填  写  说  明

一、请严格按照要求填写各项。

二、专业类别根据项目所属专业种类中选择。

三、项目申请单位指提出项目建议与申请的单位或部门，如总部各部门、直属机构、各分子公司及其所属基层单位等。

四、项目分工应主要描述项目申请单位与参与单位的任务划分，并明确各任务交付物及标志性里程碑。

| ## 项 目 简 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 名称 | 面向资产全生命多模态孪生体构建及交互关键技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目承 担单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 负责人 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作单位 |  |  |
|  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  | 职务职称 |  |  |
| 总经费 （万元） | 2721.9 |  |  |  |  | 项目执行周期 |  |  |  | 2.5年 |  |  |
| 项 目 定 位 | □面向国家重大战略 |  |  |  |  |  |  |  |  | □面向生产经营一线需求 |  |  |
|  | 面向行业科技前沿 |  |  |  |  |  |  |  |  | □面向人民高品质生活 |  |  |
|  | 创新布局重点科研方向： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □1.源网荷储一体化和多能互补协同技术 □2.新型电能传输技术 □3.自主电力计算软件与平台技术 □4.先进材料器件自主可控技术 □5.电力专用芯片技术 □6.绿色电氢和先进储能技术 □7.低碳零碳负碳技术 □8.新型绿色发电技术 □9.先进传感与智能量测技术 □10.先进电力通信技术 □11.电力大数据及先进计算技术 12.电力数字孪生技术 □13.电力人工智能技术 □14.新型电力系统稳定机理与安全防御技术 |  |  |  |  |  |  |  |  | □15.交直流混合大电网智能调度与保护控制 □16.多元用户供需互动技术 □17.综合智慧能源技术 □18.电网格局与规划技术 □19.智能输变电设备技术 □20.柔性智能配电网技术 □21.设备运行与维护技术 □22.防灾减灾与安全技术 □23.电网工程建设与供应链技术 □24.电力系统网络安全技术 □25.电力市场运营技术 □26.现代供电服务技术 □27.高品质供电技术 □28.营销数字化技术 |  |  |
| 项目 分类 及标签 | □电网规划 |  |  | □电网运行 |  |  |  | □智能输电 |  | □智能变电 |  | □智能配电 |
|  | □智能用电 |  |  | □电网建设 |  |  |  | □通用技术 |  | 数字化技术 |  | □安全与应急技术 |
|  | 科技引领类 |  |  |  |  |  |  | □业务支撑类 |  |  | □产业创新类 |  |
|  | □国家级省级配套 |  |  |  | □重大科技专项 |  |  |  |  | □重点科技项目 |  | □联合研究院项目 |
|  | □总部支持项目 |  |  |  | □揭榜制项目 |  |  |  |  | □挂帅制项目 |  | □赛马制项目 |
|  | 注：科技引领类和业务支撑类进行选择，可多选，如无上述标签可不选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □电力系统自主专用芯片 |  |  |  |  |  |  |  |  | □人工智能及专用机器人 |  |  |
|  | □面向电力行业的电力装备检测 |  |  |  |  |  |  |  |  | □面向电力行业的网络安全工具及检测 |  |  |
|  | □海上风电设备运维技术 |  |  |  |  |  |  |  |  | □电动汽车无线充电技术 |  |  |
|  | □直流配用电装备 |  |  |  |  |  |  |  |  | □电动汽车导航运营管理及相关产业 |  |  |
|  | 注：产业创新类进行选择，可多选，如无上述标签可不选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 年龄 |  |  |  | 职称、职务 |  |  | 工作单位 |  | 任务分工 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (需包括项目负责人、课题负责人、项目成员) |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人情况介绍：（应包括项目负责人专业、工作内容和承担其它在研科技项目等方面的内容。不超过500字） XXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目摘要：（应从拟解决的重大科学问题或关键技术问题、预期目标等方面简要描述。不超过500字） 全球能源行业顺应数字化时代的发展，加速向智能化、高性能化、孪生体化发展。现阶段的能源工业互联网也开始了数字化和智慧化进程。然而，数字化技术目前在能源工业领域的应用水平仍不足以满足实体资产全生命周期管理的需要。本项目基于智能化能源设备多维信息模型化构建思想，研究面向资产全生命周期的多模态孪生体构建及交互关键技术，为能源工业多维度数据管理和交互提供技术支持。本项目从以下5个方面展开：（1）研究面向实物资产全生命周期多态孪生体的统一数据模型构建技术，实现统一模型的全周期覆盖、高保鲜和参数化萃取；（2）研究支撑孪生体新范式HTAP融合的多维数据分析框架，实现电网数字孪生体数据高效存储、治理与智能化解析，资产全生命周期数据即时洞察与决策支持；（3）面向孪生体对象交互的函数式机理模型构建目标，研究面向孪生体对象交互的数据模型和机理模型互操作方法，面向孪生体对象交互的函数服务开发框架，以及事件驱动的孪生体对象函数服务编排与部署优化方法；（4）研究面向资产全生命的全时空对象一体化建模及轻量级引擎技术，实现电网信息模型的高性能构建和驱动；（5）基于GIM pro“一模到底”图数模融合框架，开展多态业务场景校验技术研究。通过提取规划业务流程中的关键信息和数据，综合运用计算机识别、存储及解析技术，形成一套支撑各专业领域基于源网荷储全环节，多态图数模融合全要素的业务场景实用化支撑工具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总部部门、分子公司（直属机构）创新管理部门意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 一、项目背景与目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.问题来源（应简要解释问题发生的起因及问题相关的技术术语。不超过2000字。） 全球能源行业顺应数字化时代不断发展，电力体制改革深入推进，在这一背景下加快能源转型已成为行业共识。但能源行业存在着体制、技术与市场壁垒，使得能源转型面临挑战。国家能源局提出智慧能源战略，建设互联互通、透明开放、互惠共享的能源共享平台，以期解决能源行业普遍存在的壁垒问题。数字孪生技术可在物理世界和数字世界之间建立精准的联系，有助于解决智慧能源发展所面临的技术难题，支持从多角度对能源互连网络进行精确仿真和控制。随着物联网、大数据、人工智能等技术的日臻成熟，数字孪生在电网领域得到普遍应用，并在电网规划、建设、运营等环节发挥强有力的支撑作用。数字时代的数据具有地域分布广、场景复杂、基础设备多样化等特性，从多维度、多粒度实时采集、感知、处理业务数据，需要智能统一的多维数据模型、全生命周期孪生体模型支持。然而，数字孪生技术在能源领域的定义和应用架构仍有待深入研究，对于能源系统的数字孪生技术应用试验也仅处于初步的验证探索阶段，具体面临以下问题： （1）能源行业拥有现代化的能源设备和巨额资产，需要构建资产全生命周期管理模式，覆盖资产的规划、设计、采购、建设、运行、检修、技改、报废等全过程，在信息领域对应为抽象态、存储态、传输态、设计态、渲染态、交互态等六个时态。在数字建设中，海量资产数据以及相关的数据处理工具和基础模型，如数字孪生模型、数据仓库模型、各类数据库模型已广泛应用，但现有模型和工具无法满足资产全生命周期的数据管理要求。资产全生命周期数据模型需要覆盖多种数据应用场景，也需同时关注资产个体的孪生模型和个体间的关联关系。另外，随着资产数据注入和业务需求升级，模型需自适应调整以保持新鲜程度。模型也需根据不同业务需求进行参数化，并通过参数化萃取工具获取相应的切片模型，提高数据检索速度。因此，亟需研制一个覆盖资产全生命周期的统一数据模型，满足多层次、多维度、多时态、高保鲜、动态切片的数据处理需求。 （2）随着数字孪生、多维信息即时处理等技术在能源上下游产业的应用趋于深入，传统的信息处理模式已难以承载实时和高效的信息操作需求。在此背景下，混合事务/处理（HTAP）技术应运而生，目的是在同一平台上实现OLTP（在线事务处理）和OLAP（在线分析处理）的高效整合，促进信息操作的实时性和高效性。然而，现有HTAP方案在处理多维、大规模、多态性强的资产信息时遇到难题，诸如信息模型的复杂度、实时性能的增强，以及如何高效进行非结构化数据的增删改查等方面的挑战。此外，电网资产信息的大量性、高频更新及多样性，对信息处理框架提出了更高的要求。因此，探索孪生体新范式下HTAP整合的多维信息处理架构非常关键，需能有效支持资产全生命周期内的信息整合、实时操作和多维决策，以实现对电网运行状态的深层理解和优化管理。 （3）设备系统交互行为准确建模对于运行控制和优化至关重要。传统物理模型受简化假设和参数误差等影响，精度有限。随着数据采集技术进步，数据驱动与物理模型相结合的方法能够提高建模精度和鲁棒性。深度学习方法应用于构建孪生体对象交互行为数据模型，从实际监测数据中学习系统行为特征，可以有效提高建模准确性。而面对复杂系统和不确定的环境，机理模型通常需要大量实验数据和参数估计。这些参数往往很难获取，影响模型的模拟效果。为了降低模型的复杂度，通常会基于一些理想假设，通过忽略参数或者边界条件，排除非重要因素等方法对机理模型进行简化，因此必然导致机理模型的计算数据和真实生产数据间存在一定的偏差。复杂场景由多个孪生体对象交互完成，如何基于事件机制支持孪生体对象的协同交互，重点包括孪生体间多种交互模式的事件刻画以及事件到控制流和数据流的语义映射存在挑战。 （4）随着能源工业互联网改革进程的不断深入，智能电网和智慧能源工业在建设过程中对输变电工程和能源领域实体资产管理提出了更高的要求，实景三维模型和电网信息模型凭借其在能源工业领域的可视化、数字化技术，促进了能源工业领域工程建设和管理模式的变革。然而，现阶段能源工业领域对实体资产的全生命周期管理提出了更高更多的要求，能源领域实体资产的数字化管理面临大规模、多模态、高维度数据的管理、存储、分析与可视化任务，急需探索一种适应高维时空场景的二三维一体化耦合全时空对象的电网信息模型，并建立完善的拓扑体系和核心指标。同时，在高维度电网信息模型中，需要实现超大体量信息模型的高效加载和驱动，因此，轻量化引擎设计成为高维度电网信息模型构建的关键技术，使高维度电网信息模型具有较高的驱动大数据分析性能。 （5）在电网规划中，交付物标准的不完善与不统一成为制约资产全生命周期管理的瓶颈。规划、设计、建设等各环节使用的软件载体、版本及输出物格式各异，导致信息在传递过程中出现丢失或无法共享的情况。这不仅影响了工作效率，更可能导致决策失误和资产损失。此外，各业务领域在图形、数据及模型规格上的巨大差异，使得资产全生命周期事件的多维度信息共享难以实现。 2.技术现状（重点围绕拟开展的技术研究简要叙述已经开展的代表性研究及对应的技术成熟度水平、未来技术发展趋势等；至少分行业和南网公司两个层级进行叙述，内容勿需面面俱到，但应与后文中技术突破点密切相关。除了以上内容，产业创新类还应说明以下两点：①现有类似产品的市场情况，如国内、国外市场技术特点、价格、市场销售规模等；②市场未来发展趋势，如国内、国外市场需求变化、销售规模发展情况等。不超过2000字） 当前数字孪生技术已经能源行业得到广泛应用。国家电网在能源互联网开展了数字孪生顶层设计，南方电网在2021年发布了《主网数字孪生建设工作指引》，并明确指出通过建设电网数字孪生体健全和提升电网的系统模拟、态势感知、智能诊断和调度决策能力。但是当前数字孪生多集中在个体的、分场景和单时态的独立模型，缺乏统一视点，不能满足多时态多场景应用需求。知识图谱模型具备整体性、跨领域、深度数据挖掘等优点，利用知识图谱可以挖掘资产之间的深度关联，增强孪生体模型的学习和泛化能力。目前在电力行业领域，知识图谱的研究主要聚焦于电网运行知识库、信息管理系统、电力系统辅助决策等局部应用；南方电网公司发布了若干个与电力知识图谱相关的行业标准，但均未涉及覆盖电网资产全生命周期管理。综上所述，业界尚未有成熟的、得到广泛应用的资产全生命周期统一数据模型，融合知识图谱和数字孪生的资产统一模型已经成为迫切的需求。 HTAP（Hybrid Transactional/Analytical Processing）技术作为支撑实时数据处理和分析的前沿技术，在多维数据分析框架中的应用逐渐成为研究和实践的焦点。当前，HTAP技术已被部分行业和场景采纳，实现了事务处理和分析处理的无缝融合，提高了数据处理效率和决策支持的实时性。在能源资产管理和数字孪生领域，HTAP的应用也显示出巨大潜力，特别是在处理大规模、多维、时变的资产数据时，能够为运维决策提供更加快速和准确的数据支持。然而，当前HTAP解决方案在面对复杂的资产数据时，仍面临多维数据融合、实时性能优化、数据一致性保障等挑战。此外，如何在HTAP框架下有效支持多维数据的深度分析和智能决策，特别是在基于孪生体统一数据模型下的应用场景，仍是技术发展的关键点。目前市面上的HTAP系统多聚焦于通用数据处理能力，缺乏面向特定行业应用，如电网资产管理的定制化优化。针对这些挑战，行业内正逐步探索更高效的数据索引机制、数据融合技术和实时性能优化策略，同时也在尝试通过机器学习、人工智能等先进技术提升HTAP系统的智能化水平和应用场景的广度。未来，支撑孪生体新范式HTAP融合的多维数据分析框架的研发，将需要综合考虑数据的多维性、实时性和复杂性，实现更高效、智能的数据处理和分析能力，以满足能源行业资产全生命周期管理的需求。 面向孪生体对象交互行为的神经网络建模方法不断发展，例如电建集团湖北勘探设计院基于支持建筑全生命周期的Bentley应用程序创建数字孪生模型。该模型支持电力设备交互建模，但在数据稀缺情况下性能受限。数据模型在机理模型误差校正方面，数据驱动与机理混合建模是目前主流的研究方法。例如物理信息神经网络被应用于不同的物理场重构任务。该方法也被用于捕获电力系统的动态行为并将其转换为可处理的优化问题，以实现电力系统优化。函数服务是一种业界常用的模型接口封装方式，但是在孪生体模型交互接口领域相关工作较少，因此亟需开展基于低代码技术实现函数服务的高效生成技术研究，以降低孪生体交互模型的使用难度。另外，当前业界主要基于传统控制流的方式实现函数服务编排，以流程的方式表达函数间的执行控制逻辑。这种设计在面对复杂多变的业务逻辑时需要开发人员自己管理复杂的功能交互，进行定制化实现。事件驱动机制和触发器用于构建传统任务编排系统，但是相应技术在能源领域仍未开展广泛应用。 面向数字孪生的多模态图数融合方法是将多种模态的数据（例如正射影像、点云数据、三维模型、数字地图、传感器数据等）融合在一起，因此多模态图数融合是构建数字孪生的关键技术之一。随着人工智能、大数据等技术的快速发展，面向数字孪生的多模态图数融合方法呈现出数字化、自动化的发展趋势。如在信息模型中利用深度学习算法，从原始数据中自动提取特征并学习数据间的关系实现图数融合；利用知识图来表示数据间的关系，通过知识推理实现图数融合；通过多模态数据匹配的方法，匹配不同类型数据中的特征实现图数融合。尽管面向数字孪生的多模态图数融合方法在现阶段取得了较为显著的进展，但仍然不能满足能源工业互联网领域实体资产的全生命周期管理需求。同时，实景三维的数字孪生模型需要实现多模态异构数据的快速驱动。因此，本项目将构建面向资产全生命的全时空对象一体化模型及其轻量化引擎，实现实体资产全生命周期管理，解决数据异构性问题，提高图数融合质量，同时降低模型的存储和传输成本，提高模型的运行效率，研究成果将为能源工业互联网领域的资产数字化管理提供重要的技术支持。 在能源建设规划中，交付物标准的不完善与不统一成为制约资产全生命周期管理的瓶颈。规划、设计、建设等各环节使用的软件载体、版本及输出物格式各异，导致信息在传递过程中出现丢失或无法共享的情况。这不仅影响了工作效率，更可能导致决策失误和资产损失。此外，各业务领域在图形、数据及模型规格上的巨大差异，使得资产全生命周期事件的多维度信息共享难以实现。电网领域面向多态模型的图数融合方法及绘制工具的现状在不断发展和完善，针对电网系统的图形设计软件，目前市面上已经有部分专业软件可供选择，例如AutoCAD、Visio等。这些工具可以支持用户绘制复杂的电网系统结构图、拓扑图以及数据流向图等，为电网工程师提供直观的可视化展示。但是缺乏面向规划、可研、施设多态结合，支撑云端存储、多人协作、跨平台设计的能力，缺乏与数据库、模型仿真等系统进行集成，实现更深入的数据分析和模拟仿真的功能。但规划态与可研态、施工设计态所使用工具不统一，设计成果无法贯通。现有大量基于CAD等设计工具的存量设计成果无法适配统一绘图工具进行GIS展示使用，需进一步开展CAD等设计工具与GIS图形解析转换技术研究。现有针对设计成果的校验工具及电气计算无法满足多态融合下的规则特征，需进一步优化提升。目前的资产全生命周期图形转换技术大部分仍需要人工干预，缺乏自动化程度。需进一步引入人工智能和机器学习技术，实现电网图形转换的自动化处理，提高效率和准确性。 3.技术突破点（应概括性描述本项目针对问题拟解决和突破的若干技术瓶颈和技术指标，应包含公司当前水平、项目预期达到的水平和行业目前水平的对标。不超过500字） 本项目研究面向资产全生命多模态孪生体构建及交互关键技术，具体突破以下技术瓶颈，并达到国际领先水平： （1）目前，业界针对资产全生命周期的孪生体往往根据应用场景设计数据模型。本任务旨在研究一种面向多种应用场景，融合知识图谱、数据仓库等多种形式的统一数据模型构建技术，满足资产全周期多类应用场景的数据使用需求，并确保模型的层次性和保鲜性；同时研究统一数据模型参数化萃取技术，快速形成应对具体场景的切片模型，突破单一模型数据检索效率不高的限制； （2）现有数据融合查询技术往往关注于事务型与分析型数据融合查询，尚未考虑多场景孪生体应用需求。本任务提出一种高效的数据处理机制，突破现有技术瓶颈，高效处理孪生体非结构化数据的增删改查操作，提高数据处理的灵活性和效率。通过引入先进的数据索引和存储策略，显著提升孪生体多维信息以及非结构化数据的管理与操作性能，使得即时的数据分析和决策变得更加可行。另外，利用机器学习算法，增强了数据预测和异常检测能力，为孪生体模型提供了更准确的数据支持和决策基础； （3）现有机理模型建模孪生体的交互行为存在较大误差，难以支持在数字空间对孪生体的精确模拟。本任务突破现有技术弊端，研究面向孪生体对象交互的函数式机理模型构建技术，包括研究数据驱动的方法以降低机理模型误差，低代码的方法自动化构建模型函数服务，面向场景的函数服务动态编排等技术，并在3类孪生体对象上验证； （4）业界现有可视化建模软件在模型解析过程中也极易出现数据及图形丢失问题，且对客户端及服务器的资源要求高，使其使用范围受限，难以推广应用。本任务突破现有技术瓶颈，研究面向资产全生命的全时空对象一体化建模及轻量级引擎技术，使得模型中几何对象的误差范围在1%内，模型中信息错误率控制在1%内，模型的加载速度应小于5 s，满足实时性或近实时性的要求； （5）突破多图解析、多图联动分析、多图规划操作技术，以支持多态业务场景下增删改查等灵活操作，形成一套支撑各专业领域基于源网荷储全环节，多态图数模融合全要素的业务场景实用化支撑校验工具。 - 必要性分析（应说明与项目研究内容紧密相关的公司实际水平、公司开展本技术研究的必要性，比如在解决公司生产运行问题、贯彻落实国家部署、科技自立自强、带动产业发展、社会价值等方面的意义。除了以上内容，产业创新类还应说明对公司相关产业发展在战略、经济、市场等方面的作用和价值。不超过1000字） 数字孪生作为一项新兴并发展迅速的数字信息化技术，为推进能源行业建设全方位感知、网络化连接和稳定化运行提供了新的思路。通过数字孪生体系的构建，使资产运行、管理和服务由实入虚，并通过在虚拟空间的建模、仿真、演绎和操控，以虚控实，加强了孪生体自我感知、自我决策和自我进化能力，支撑各项业务数字化运营，推动数字化、智能化转型，是建设能源互联网企业的必然阶段和必要途径，具体的： （1）公司已拥有了大量的现代化电力设备与海量的数据资产。面对繁多的设备资产，现有管理模式已难以满足资产全生命周期统一管理的需要，导致数据利用率不高、管理效率低，难以发挥数据真正价值，亟需建立面向资产全生命周期统一数据模型，以便降低数据使用成本。另外，随着海量多时态资产数据的注入，资产全生命周期管理中需要不断更新数据管理和组织形式，整合现有的数据模型和数据处理工具，以应对多时态、多业务场景的需求。因此，如何构建面向资产全生命周期多态实物资产孪生体的统一数据模型已成为电网数字化转型亟待解决的问题之一。 （2）传统的数据处理框架往往难以同时满足在线事务处理（OLTP）和在线分析处理（OLAP）的需求，这限制了数据的实时性和分析的深度。HTAP融合框架的研究，旨在解决这一问题，通过支持实时信息处理及非结构化数据的灵活管理，为资产管理提供更加灵活和高效的数据处理能力。此外，资产管理涉及到大量的数据，类型多样，更新频率高，数据量大。HTAP融合框架能够基于统一数据模型提供数据处理平台，实现孪生体数据的即时存储、分析和应用，有效提升数据利用率，为电网的运维决策提供强有力的数据支持。因此，研究支撑孪生体新范式HTAP融合的多维数据分析框架不仅是技术创新的需求，也是实际应用中迫切需要解决的问题，具有重要的实践意义和应用价值。该框架能够确保不同数据源、不同数据类型之间的一致性和互操作性，为孪生体模型的构建提供基础，从而支撑统一数据模型。 （3）由于孪生体对象覆盖范围广、实时性需求高等问题，现有孪生体交互对象行为模型构建方法存在大量数据采集困难，无法保证构建模型的精度。虽然基于深度学习的电网领域模型构建方法已有很多应用，但孪生对象交互行为精准构建与快速开发、部署仍有待进一步研究。孪生体对象交互行为的函数服务开发与部署较为复杂，需要采用低代码研发技术进一步提高效率。本研究基于检索增强的多模态大模型技术，低代码技术等技术来支持上述问题，此技术路线的选择将为能源行业孪生体对象交互行为模型构建带来新的思路和方法，有望提高模型的效率和精度，推动该技术在能源产业上下游的技术发展。 （4）随着能源工业互联网规模的不断扩大和信息化程度的不断提高，传统的电网信息模型已经难以满足运行管理的需求。现有的电网信息模型主要以静态数据为主，缺乏对资产全生命周期的管理，且数据格式不统一、标准化程度低，导致电网信息模型难以互联互通和共享互用。面向资产全生命的全时空对象一体化建模及轻量级引擎技术的研发，对于提升资产管理效率、降低运营成本、增强企业竞争力具有至关重要的作用。全时空对象一体化建模能够为能源工业实体资产运行分析、故障诊断、应急抢修等提供更加全面的信息支撑，帮助提高运行效率，降低损失率。建模和轻量级引擎的构建能够快速构建电网信息模型，并支持模型的动态更新和扩展。面向资产全生命的全时空对象一体化建模及轻量级引擎技术能够对资产进行全生命周期管理，将为能源工业信息化发展提供基础支撑，助力能源工业互联网实现数字化转型升级。 （5）随着电网规模的不断扩大和业务的日益复杂，多态业务场景下的电网规划、运行和维护变得愈发复杂，亟需开展图数模全要素融合的多场景校验技术研究，以支撑统一数据模型、HTAP融合的多维数据分析框架、孪生体交互模型、轻量级引擎等技术的实现应用。 5.总体目标（应说明项目成果所能达到的水平、对技术发展和对公司业务支撑的作用、成果应用价值和推广途径以及成果推广后的直接和间接效益等内容。不超过1000字） 本项目研究面向资产全生命周期的多模态孪生体构建及交互关键技术，为能源工业多维度数据管理和交互提供技术支持，预计实现以下目标： （1）构建统一数据模型，整合TP-AP数据处理、流批数据梳理等多种数据场景，具备数据驱动的模型更新机制，并根据不同需求，快速形成切片模型满足多场景的数据高效检索需求，支撑资产全生命周期管理。 （2）研发支撑孪生体新范式的HTAP多维数据分析框架，实现资产全生命周期信息的高效实时操作与管理，提升对数字孪生统一模型的支撑作用；支持高并发的在线事务处理与复杂的在线分析处理能力，并通过动态数据模型适应多变的业务需求；提升数据处理速度和准确性，确保数据分析的深度和广度，以支持更快速和准确的决策制定。该框架可以提供一致的数据结构和语义理解，使得不同来源、不同类型的数据能够被整合、解释和分析，为多维数据在线处理与分析框架提供了基础，使得其能够更有效地处理全生命周期的资产数据，并支撑数字孪生统一模型。 （3）支持设备孪生体对象的数据模型与机理模型的互操作，通过两种模型的结合更精确地模拟孪生体对象的交互行为，提高孪生体交互建模准确性；提出支持孪生体对象交互的函数服务开发框架，以函数服务为载体定义和实现孪生体对象的交互能力，降低孪生体交互建模复杂性；实现基于事件机制的孪生体服务间的柔性编排，提升孪生体交互建模效率；并基于数据依赖关系分析设计部署优化策略，降低数据传输时延和网络开销。对孪生体交互行为的精确模型和函数服务封装，是能源行业数字孪生的关键核心，资产全周期建模设计提供技术基础，提高模型的精度和开发效率。 （4）构建全面、实时、智能的孪生体系统，为企业的资产管理提供强有力的技术支持和决策依据。优化信息模型解析及轻量级引擎技术，提高孪生体的构建效率和精度。通过改进模型解析算法和引擎性能，实现对大规模、复杂资产的快速建模和高效渲染，降低孪生体的构建成本和维护难度。同时，通过GIM Pro模型的构建与轻量化引擎构建，在能源工业互联网领域实现对实体资产的实景三维信息化管理和快速自动化数据分析预测，降低实体资产的管理和运维成本，提高能源工业领域资产管理效率，进而有助于推动能源工业互联网的数字化转型。 （5）通过精确提取电网规划业务流程中的关键信息和数据，构建基于拓扑数据和地理信息的多态图数模框架，利用拓扑数据和地理信息，构建电网多种图纸类型，确保各类图纸之间能够相互联动与转化，验证数据模型和机理模型的合理性。进一步结合源网荷储全环节的业务需求，实现多态图数模的融合应用，支撑电网规划、运行、维护等各环节的业务决策，形成实用化支撑校验工具，支持各专业领域、多场景应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、主要研究内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.任务与课题分解情况（围绕项目总体目标，对项目目标进行任务分解。应采用图表和文字相结合的方式，描述各任务在项目中的具体作用、相互之间的逻辑关系，项目任务应与技术突破点相关内容前后呼应。不超过2000字） （本部分重点说明每个子任务之间的关系以及子任务在整个课题中的地位和作用） 图 1 各任务间关系 本项目基于智能化能源设备多维信息模型化构建思路，研究面向资产全生命周期的多模态孪生体构建及交互关键技术，为能源工业多维度数据管理和交互提供技术支持，涉及统一数据模型构建、数据存储分析、孪生体交互建模、可视化建模、多态业务场景校验等技术研究。 任务1：面向资产全生命周期多态实物资产孪生体的统一数据模型构建技术 本任务研究面向能源工业上下游资产全生命周期多态实物孪生体的统一数据模型构建技术，支持多时态、多维度应用场景数据融合，具备数据驱动的模型扩展迭代更新机制，并支持建立层次模型、切片模型等萃取机制，满足多样化高性能数据处理需求。 任务2：支撑孪生体新范式HTAP融合的多维数据分析框架 本任务设计研发一套支持数字孪生体的HTAP融合多维数据分析框架，实现数字孪生体数据高效存储、治理与智能化解析，支撑资产全生命周期数据即时洞察与决策支持，通过多源多尺度数据融合技术、散列式存储等技术，为统一数据模型提供存储、分析支撑。 任务3：面向孪生体对象交互的函数式机理模型构建技术 本任务基于统一数据模型及数据分析框架，研究孪生体对象交互的函数服务开发框架，融合数据模型与机理模型的互操作，以函数服务为载体定义和实现孪生体对象的交互能力，并实现基于事件机制的孪生体服务间的柔性编排，优化部署策略，降低数据传输时延和网络开销。 任务4：面向资产全生命的全时空对象一体化建模及轻量级引擎技术研究 本任务通过研究模型与模型内部要素关联关系借鉴几何代数学在时空对象表达的优势，建立GIM Pro拓扑体系，设计高维度信息模型指标、结构、建模方法，提高模型智能化程度；采用动态内存调度算法，实现大体量模型加载及高效渲染，解决GIM Pro中高效模型分割压缩、瓦解以及数据网络有损传输等轻量化模型加载和驱动问题，提高引擎的可视化效果和用户体验，为孪生体对象可视化提供基础支持。 任务5：基于“一模到底”图数模框架的多态业务场景校验技术研究 本任务为连接实物资产孪生体构建、多维数据分析框架和孪生体对象交互的函数式机理模型等研究成果与实际业务场景应用的桥梁，通过多态融合的模型数据叠加技术和一体化建模技术，确保基于GIM pro “一模到底”图数模融合框架能够有效适用于规划态、可研态、施设态等业务场景，支撑研究成果的实用化，提高电网规划业务全链路的自动化水平和效率，支持对统一数据模型落地进行校验。 2.申报项目与所属指南的关联关系（应逐条或列表说明项目各任务与所属指南（实施方案）内容原文的匹配性，以及对指南目标的支撑作用。研究内容应完全覆盖或超越指南，若项目不来源于指南，此部分可填写“/”。不超过1500字） 本项目的研究内容和技术指标完全覆盖《》实施方案中的“项目：支面向资产全生命多模态孪生体构建及交互关键技术研究”，关联关系具体如下： 本项目任务; 本项目指标; 指南任务; 指南指标. 任务1：研究面向资产全生命周期多态实物资产孪生体的统一数据模型构建技术（完全覆盖指南要求）; 覆盖流批数据融合、TP-AP数据融合、单体-图谱融合等6类数据融合场景；统一孪生体模型更新频率≤6小时/次。 （完全覆盖指南要求）; 研究面向资产全生命周期多态实物资产孪生体的统一数据模型构建技术; 统一数据模型可满足流批数据融合、TP-AP数据融合、单体-图谱融合等6类数据融合场景。. 任务2：研究支撑孪生体新范式HTAP融合的多维数据分析框架（完全覆盖指南要求）; 模型覆盖≥99%的关键维度和度量指标；数据写入性能≤0.5秒，查询性能≤0.1秒，单节点吞吐负载(QPS)≥10000；平均无故障率（SLA）≥99.99%（完全覆盖指南要求）; 研究支撑孪生体新范式HTAP融合的多维数据分析框架; 单节点数据读写吞吐量（QPS）≥10000。. 任务3：研究孪生体对象交互的函数式机理模型构建技术（完全覆盖指南要求）; 支持3类孪生体对象实现数据模型对机理模型误差校正提升；支持不少于5类孪生体对象交互函数服务构建； 提供≥6种函数服务编排交互模式（完全覆盖指南要求）; 研究孪生体对象交互的函数式机理模型构建技术; 支持3类孪生体对象实现数据模型对机理模型误差校正提升，支持不少于5类孪生体对象交互函数服务构建。. 任务4：研究面向资产全生命的全时空对象一体化建模及轻量级引擎技术（完全覆盖指南要求）; 实际几何形状与理想几何形状的偏差<1%，模型错误信息<1%；模型加载时间< 5 s；软件在对模型中的数据进行操作时所需的时间<1 s。 （完全覆盖指南要求）; 研究面向资产全生命的全时空对象一体化建模及轻量级引擎技术; 实际几何形状与理想几何形状的偏差<1%，模型错误信息<1%。. 任务5：研究基于“一模到底”图数模框架的多态业务场景校验技术（完全覆盖指南要求）; 模型复用度、完整度≥85%；图模成果拓扑完整率≥95%；平均模型数据读取/存储响应时间<2 s（完全覆盖指南要求）; 基于“一模到底”图数模框架的多态业务场景校验技术研究; 图模成果拓扑完整率≥95%、平均模型数据读取/存储相应事件<2 s.. 3.主要研究内容（①逐项分段说明各任务，每个任务不超过1000字；②如需进行课题划分，可按不同单位承担的任务进行课题划分；③多课题时，可参考以下提纲自行添加相应内容，如不分课题，按项目的任务填写内容） 面向资产全生命多模态孪生体构建及交互关键技术研究. 任务1; 研究面向资产全生命周期多态实物资产孪生体的统一数据模型构建技术. ①研究目标：研究面向资产全生命周期多态实物资产孪生体的统一数据模型构建技术，并建立层次模型、切片模型构建机制以及模型的扩展与迭代更新机制。 ②技术内容： (1)基于知识图谱与全景三维模型的电网资产统一数据建模方法研究：以CIM的资产管理为核心，基于现有的孪生模型、数仓模型和事物处理流程，研究融合知识图谱、数据模型和全景三维模型的资产全生命周期统一建模方法，完整覆盖资产全生命周期多种数据应用场景。以知识图谱模型映射实物资产之间的关联，以数据模型和全景三维模型映射单个实物资产孪生体，并以知识图谱推理技术增强事务处理(TP)和分析处理(AP)能力。 (2)以统一数据模型为核心的资产孪生体伸缩扩展与迭代更新机制研究：研究领域驱动的自解释模型扩展方法和知识图谱补全技术，利用资产多源异构数据的持续汇聚融合，通过数据驱动的方式构建资产伸缩扩展与迭代更新机制，支撑模型的高适应性持续演进。 (3)面向多态业务的层次模型构建和参数化模型萃取技术研究： 在统一模型基础上，针对不同颗粒度场景和不同时间段状态的业务需求，利用知识图谱摘要、切片视点等技术构建分层模型，并利用参数化模型自动萃取技术生成满足不同场景需求的切片模型，支持全生命周期的孪生体构建和分析机制。 ③拟解决的重大科学问题或关键技术问题： - 如何构建资产统一模型，该模型既需要覆盖资产全生命周期中多类型数据应用场景，还需要兼顾资产个体的孪生体模型和多个资产间复杂的关联。 - 如何构建数据驱动的资产孪生体数据模型更新与迭代机制，该模型需要满足资产多源异构数据的持续汇聚融合，具备资产伸缩扩展与迭代更新机制，支撑模型的高适应性持续演进。 - 如何针对不同颗粒度场景和不同时间段状态的业务需求，生成相应的切片模型。构建一个自适应模型构建机制，以满足全生命周期的需求。这将包括模型的构建、校准、验证和部署等一系列步骤，确保孪生体模型能够灵活应对不同阶段和多样化业务场景的需求，能够在多种业务场景下灵活支撑和快速响应。针对不同场景下模型的有效部署和更新机制，使得孪生体模型在面对不同要求时能够快速进行调整和适应。 ④拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等： (1)结合知识图谱技术，实现对资产相关知识和关联关系的建模，同时采用全景三维模型，将资产的属性信息有机融合，为全生命周期分析提供完整而立体的数据支持；建立基于CIM、知识图谱和全景三维模型的统一建模方法，将资产的静态信息（如属性、拓扑结构）与动态信息（实时状态、运行参数等）相结合，实现对资产全生命周期的一体化建模与管理；结合所建立的统一建模方法，构建资产全生命周期的孪生体模型，实现对实际电网行为的实时仿真与监测，并开发多维度的资产全生命周期分析方法，利用知识图谱推理能力，提升数字电网的TP和AP能力，包括性能评估、故障诊断、运行优化等。 (2)通过引入异构数据融合技术，将来自不同系统和平台的各类资产数据进行汇聚，以建立全面、一体化的多维信息库。结合数据清洗、标准化和链接技术，实现对数据的整合利用，确保模型建立和更新的准确性和全面性；借助孪生体技术，针对资产的动态性和复杂性，构建具有伸缩扩展性和迭代更新能力的模型机制。该机制将能够根据现实运行状态、实时数据反馈及环境变化等因素，对模型进行动态扩展与更新，从而保持其适应性和准确性；构建支持持续演进的高适应性模型，结合数据驱动的领域知识获取和整合方法，促进模型与实际应用场景之间的有效衔接与迭代更新，以支持资产管理实践中的多样化和演进性需求。 (3)在处理多形态的场景下，采用静动态切片技术来构建多样化的孪生体模型。静态切片将涉及静止数据，例如结构、拓扑等，而动态切片将聚焦于处理动态数据，例如实时运行数据、故障信息等。这种方式可以使模型更好地适应多种业务场景要求；通过引入参数化建模技术，我们能实现对孪生体模型的自动萃取。这将包括对数据的特征提取、参数化建模的方法论设计，以及自动化工具的开发和集成，以便从不同业务场景中自适应地提取相应的孪生体模型；本任务基于萃取技术构建一个自适应模型构建机制，以满足全生命周期的需求。这将包括模型的构建、校准、验证和部署等一系列步骤，确保孪生体模型能够灵活应对不同阶段和多样化业务场景的需求。最终的目标是实现一个统一模型，能够在多种业务场景下灵活支撑和快速响应。这需要针对不同场景下模型的有效部署和更新机制，使得孪生体模型在面对不同要求时能够快速进行调整和适应。 ⑤研究方法（技术路线）的可行性、先进性分析： 在过去几年的数字电网建设中，南网已积累了多种的基础数据模型，包括ECIM、孪生模型、数仓模型等；电网数字中台已存储海量的异构数据及其聚合工具，为数据驱动的模型构建及更新提供了丰富的素材；课题组具备利用知识图谱整合和构建模型的理论和实践储备。在此基础上，提出融合现有电网资产的多种模型，并构建统一数据模型的方法论；提出基于知识图谱子图搜索的切片模型构建方法，搭建针对不同场景下模型的有效部署和更新机制，使得孪生体模型在面对不同要求时能够快速进行调整和适应；提出基于知识图谱推理的AP增强方法，深度挖掘电网资产和业务间的逻辑关系，提升数字电网的业务能力。本任务的研究方法和技术路线具有高度可行性和先进性。. 任务2; 研究支撑孪生体新范式HTAP融合的多维数据分析处理框架. ①研究目标：研究基于一体化HTAP框架多尺度自动化融合技术、视点切片模式、片内摘要散列表、图检索生成式主动检索技术，构建数字孪生体新范式体系。设计研发一套支持数字孪生体的HTAP融合多维数据分析框架，实现数字孪生体数据高效存储、治理与智能化解析，资产全生命周期数据即时洞察与决策支持。 ②技术内容：研究多源多尺度数据自动化汇聚与融合技术，适应电网数字孪生体模型从微观到宏观多层级多维度需求，包括数据的表示、清洗等治理技术，支撑数据结构化、标准化，提高整合数据质量，实现不同尺度数据自动整合融合，支持数据的快速检索访问和利用，解决数据治理与处理全流程共性信息技术。基于一体化HTAP架构，开发视点切片模式，研究基于片内摘要的高性能散列表技术，优化数据存储和访问效率，减少数据冗余，保证数据一致性、时效性。利用图检索生成电网数字孪生体模型内容，实现主动检索技术，分析模型数据和业务需求，同时增强非结构化数据的增删改查处理能力。构建电网数字孪生体新范式体系，支持数字孪生体模型高效存储、实时监测、分析决策。 ③拟解决的重大科学问题或关键技术问题：能源行业数据具有多源异构、专用性强、形式多样、多模态多维度的特征，通过多尺度自动化融合技术深度挖掘，探索多尺度数据融合画像技术，建立多层级、结构化、符号化、形式化的知识标签体系，高效高质量地整合多源数据。包括微观到宏观的电网模型无缝衔接，保持不同观测尺度下的数据完整性，基于一体化HTAP框架视点切片模式，研究基于片内摘要的高性能散列表技术，优化数据存储架构，实现数据的减冗余、保障实时一致性与准确性，面向研究需求的数据主动传输、智能交换与安全共享。利用图检索生成式主动检索技术，促进数据向知识的快速转换，提高数据处理的智能化水平，对数字孪生体非结构化数据进行增、删、改、查操作，提升数据治理与智能化解析的能力。构建符合数字孪生体需求的新范式体系，实现资产全生命周期的实时监控、深度分析与决策优化，全面支撑数字化、智能化转型的先进性与创新性。 ④拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等：采用多尺度数据采集技术，获取各数据源采集内容，并创建对应的采集语法，根据所述采集语法，建立数据采集规则，提高数据采集的全面性，构建数据化、符号化、形式化的知识体系，提升数据的置信度、可靠性，降低不确定性。采用数据融合机制，开发多尺度自动化融合算法与模型，实现电网模型从微观到宏观的自动融合，动态调整模型粒度和范围以满足用户分析需求，设计数据清洗方法以提高数据利用效率，通过自动简化模型、动态调整细节级别，实现多尺度视图的无缝转换，同时支持数据操作规范、数据安全规范和隐私伦理规范。基于一体化HTAP框架视点切片数据处理模型，研究基于片内摘要的高性能散列表技术，通过视点切片和基于摘要的散列表概念创新实现数据的高效管理和处理，实现即时事务处理和复杂分析查询的统一，提升数据处理效率和系统响应速度。利用先进的图检索和生成式主动检索技术，自动化分析 数据，实现电网状态的实时监测和分析，快速识别电网变化及潜在风险，与电网指标库和参考数据库深度整合，模型自动辨识关键信息，准确反映电网实时状态，为电网运营提供数据驱动的决策支持。构建融合范式理论和HTAP技术的创新数据架构，采用动态数据模型融合机制，基于数据上下文自动优化数据粒度，实现数据处理一体化，有效管理和分析海量多样化数据集，支持电网全生命周期管理，提供全面数据支持和增强智能分析能力，提升技术先进性和创新性。 ⑤研究方法（技术路线）的可行性、先进性分析：HTAP技术与数字孪生模型相结合，探索一种新多维数据分析框架，融合实时处理和分析处理，提升对非结构化数据增删改查处理效率，实现深入数据分析和洞察，具有较高创新性。基于片内摘要的高性能散列表技术根据分析需求动态调整模型粒度，实现多尺度自动化融合技术，处理大规模电网数据，显著提高数据处理灵活性和效率。利用图检索生成技术，为主动检索提供智能化支持，自动识别关键信息，生成有价值分析内容，提高分析的智能化水平和准确性。本项目研究方法和技术路线具有高度可行性和先进性。. 任务3; 研究孪生体对象交互的函数式机理模型构建技术. ①研究目标：支持设备孪生体对象的数据模型与机理模型的互操作，通过两种模型的结合更精确地模拟孪生体对象的交互行为；提出支持孪生体对象交互的函数服务开发框架，以函数服务为载体定义和实现孪生体对象的交互能力；实现基于事件机制的孪生体服务间的柔性编排，基于数据依赖关系分析设计部署优化策略，降低数据传输时延和网络开销。 ②技术内容： (1)面向孪生体对象交互的数据模型和机理模型互操作方法研究：研究数据驱动的基于深度学习的孪生体对象交互行为数据模型构建方法；研究数据模型在校正机理模型误差方面的方法，提出数据驱动和机理混合建模方法。 (2)面向孪生体对象交互的函数服务开发框架：研究多粒度函数服务API编程模型，针对孪生体对象交互的不同层次和尺度，设计API接口规范。研发函数服务低代码开发工具，使开发者可以快速搭建、配置和部署孪生体对象交互的函数服务。研究函数服务容器化构建方法，将函数服务进行封装和管理，实现跨平台、快速部署和弹性伸缩。 (3)研究事件驱动的孪生体对象函数服务编排与部署优化：研究基于TAP(trigger-action programming)编程模型的函数服务编排，采用基于事件的应用逻辑统一表示控制流与数据流，实现事件灵活自定义，增强对函数的细粒度控制。研究基于细粒度依赖分析的函数部署优化方法，从数据本地访问最大化的角度出发优化函数服务部署，尽可能减少函数间交互数据的远端存储及其带来的时间和资源开销。 ③拟解决的重大科学问题或关键技术问题： (1)如何利用数据模型来修正机理模型的误差 (2)如何基于AI增强的代码自动生成方法支持面向函数式孪生体模型的低代码构建 (3)如何基于事件机制支持孪生体对象的协同交互。 ④拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等： (1)在孪生体交互行为数据模型构建方面，基于先进的多模态框架，对能源领域中的各种设备，如发电机、变压器、开关设备等，彼此之间的运行状态交互关系进行多模态信息建模，通过在实际运行中的动态信息上进行微调训练，满足输入设备信号得出相应设备状态的要求。由于电力领域涉及复杂的物理过程，在孪生建模过程中监督生成的模型符合电力系统中各部分的交互作用规则。 提出一种数据驱动和机理混合建模方法以有效修正机理模型误差。根据与控制目标的相关程度进行动态划分，提供不同的建模方法以实现与任务需求的灵活对接。允许在模型架构层面融合数据模型和机理模型的知识，如先验知识、特征增强、物理约束、参数估计等，在一定程度上平衡模拟准确性和模拟效率。 (2)基于低代码开发模型和容器化部署架构，结合AI技术，实现面向孪生体对象交互的函数服务开发框架。首先，设计多粒度孪生体对象交互接口定义规范，统一对象间交互的语义和语法，满足孪生体对象在不同层次、不同尺度的交互需求。致力于非结构化数据的增、删、改、查操作优化，通过高级的数据处理技术和算法，提高系统处理非结构化数据的能力，保证数据的灵活性和准确性。深化对孪生体对象间交互机制的研究，发展先进的数据处理技术。通过设计面向孪生体对象交互函数的统一服务化接口，孪生体对象被封装为函数服务统一向外提供服务。借助容器平台的快速部署和弹性伸缩机制，满足大规模孪生体对象交互系统的跨平台、高可靠性和可扩展性等需求。 (3)基于TAP编程模型和发布/订阅模式等技术实现事件驱动的服务编排，采用数据本地性策略实现函数部署优化。具体地，一、设计事件编程机制下的应用建模，通过事件流整合与表达控制逻辑与数据流转；提供更清晰、连贯的交互逻辑。同时，深入分析孪生体的交互模式和需求，对事件的结构和属性进行细致定义和建模，从事件源、类型等多方面进行分类，以确保更为精准的事件处理。二、设计基于关键路径的函数部署划分策略，兼顾节点资源限制、数据本地性和负载均衡，通过分析函数间细粒度依赖关系，实现任务的有效划分和高效部署，从而降低数据传输延迟。 ⑤研究方法（技术路线）的可行性、先进性分析： 现有的多模态大模型技术、数据驱动和机理混合建模方法、低代码开发方法为能源行业数字孪生提供了基础。另外，基于深度学习的电力领域模型构建方法已有很多应用。国内外学术界和工业界的研究进展为本项目提供了理论基础和实现参考，但孪生对象交互行为精准构建与快速开发、部署仍有待进一步研究。 本项目将结合大语言模型、低代码开发平台等先进技术，研究任务采用基于检索增强的多模态大模型实现孪生对象交互行为的建模，基于低代码开发模型实现函数体的快速构建，基于事件驱动和服务编排实现函数部署优化，具备技术创新性和先进性。此技术路线的选择将为电力系统的孪生体对象交互行为模型构建带来新的思路和方法，有望提高模型的效率和精度，推动电力领域的技术发展。. 任务4; 研究面向资产全生命的全时空对象一体化建模及轻量级引擎技术. ①研究目标：研究面向资产全生命周期的全时空对象一体化信息模型GIM Pro及其对象、网络、场景的统一表达、数据标准和参数化建模。设计实现一套的多模态轻量级引擎技术，实现GIM Pro的轻量化和高性能驱动。 ②技术内容：在面向资产全生命周期全时空对象建模中实现基于微分思想在几何代数空间寻求基元在形态和关联关系上的表达方式或算子，构建GIM Pro核心的二三维一体化统一表达与指标体系。通过创建不同的要素族，实现参数化建模。设计领域知识引导的GIM Pro拓扑构建分析和追溯算法。研发基于压缩算法和数据有损传输技术的多模态轻量化引擎。 ③拟解决的重大科学问题或关键技术问题：基于几何代数学的全时空对象表达与一体化云原生电网信息模型GIM Pro构建；面向资产全生命周期的GIM Pro核心技术指标；研究融合分布式和动态内存调度的轻量引擎技术。 ④拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等：分析几何代数学在时空对象表达中的优势，并探索其在GIM Pro中的应用潜力，深入研究微分思想在形态和关联关系表达中的方法，并构建相应的表达方式或算子。在探讨将几何代数学扩展到高维时空场景的可能性的基础上，深入研究模型间与模型内部要素间关联关系表达中的方法，建立GIM Pro拓扑体系，如模型立体空间内部要素间的相离、相交、相接、包含等，以及模型间的几何、逻辑、属性与构件关联等。设计高维度电网信息模型的核心技术指标、数据结构和建模方法，确立核心技术指标，利用知识引导的智能建模方法，优化GIM Pro的时空表达和数据管理，提高模型的智能化程度。开发GIM Pro轻量化引擎，通过动态内存调度算法实现无限级别和体量的模型加载，通过在轻量化引擎中设计模型加载和渲染的策略，实现在有限的硬件条件下提供最大限度的模型渲染能力，实现高效的渲染对象可见性分析以及渲染内存管理，通过调度策略，充分利用硬件性能，解决GIM Pro中高效模型分割压缩、瓦解以及数据网络有损传输等轻量化模型加载和驱动问题。在此基础上，开发多模态知识引擎、分布式全时空分析引擎、多维度全息可视化引擎，实现地理空间数据的智能化分析和挖掘，支持多种地理空间分析任务，如空间查询、空间统计，同时实现地理空间数据的多维度展示和交互，开发可视化算法和技术，提高引擎的可视化效果和用户体验。 ⑤研究方法（技术路线）的可行性、先进性分析：实现全时空对象一体化电网信息模型需要大量计算资源支持，但随着云计算、大数据技术的发展，计算资源的丰富度逐渐增加，可满足任务的实施需求，具备可行性。. 任务5; 研究基于“一模到底”图数模框架的多态业务场景校验技术. ①研究目标：基于GIM pro“一模到底”图数模融合框架，开展多态业务场景校验技术研究。通过提取规划业务流程中的关键信息和数据，综合运用计算机识别、存储及解析技术，形成一套支撑各专业领域基于源网荷储全环节，多态图数模融合全要素的业务场景实用化支撑工具。基于多态融合的模型数据叠加技术和一体化建模技术，支撑对现状、规划、可研、在建的资产高保真建模，构建多态数字孪生体，实现在一张图上对实物资产孪生体的可视化展示，并且以多维数据分析框架为支撑，实现基于实物资产孪生体来开展各类业务分析和现场运维管理的模拟，并以模拟的结果应用于指导能源规划、设计、建设、竣工投产全过程，从而形成数字化孪生体到物理世界的全过程闭环。 ②技术内容：研究多图转化的关键数据提取与数据融合技术，实现多源数据无缝对接。研究多图解析、多图联动分析、多图规划操作技术，以支持多态业务场景下增删改查等灵活操作。针对电网规划，开发安全性计算工具实现稳定运行监测，设计可靠性计算工具评估供电指标，建立环境影响计算工具对齐规划效益。 ③拟解决的重大科学问题或关键技术问题：如何解决业务支撑应用工具所需输入数据与实际业务收集数据之间存在的颗粒度不对齐问题，确保“一模到底”图数模融合框架能够有效适用于多态业务场景，以减少规划方案落地过程中的人工复核工作，提高电网规划业务全链路的自动化水平和效率。 ④拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等： (1)图模版本链及分支合并技术：拟通过版本链和分支版本合并技术，对多时态电网图模进行版本化链式管理，支撑任意时态电网图模数据的任意版本堆叠和拼接。具体地，图模版本链技术将每一个电网图模版本都视为链上的一个节点，节点之间通过版本关系相互连接，形成一个有序的链式结构。分支版本合并技术则是图模版本链技术的补充和扩展。通过这项技术，可以将不同时态、不同版本的电网图模数据进行堆叠和拼接，形成一个完整的、多时态的电网图模数据集合。 (2)数据拼接与拓扑重构：基于电网拓扑连接结构模型与深度优先(DFS)、广度优先(BFS)等图论学拓扑分析算法，实现对拓扑错误数据的定位和修复，实现电网拓扑的重构。电网拓扑连接结构模型是描述电网中各元件（如节点、线路、变压器等）之间相互连接关系的数学模型。而深度优先搜索（DFS）和广度优先搜索（BFS）是图论中常用的拓扑分析算法，它们可以有效地遍历图中的节点和边，从而发现电网拓扑结构中的错误或异常。利用DFS和BFS等图论学拓扑分析算法对电网拓扑连接结构模型进行分析，可以实现对拓扑错误数据的定位和修复，以及电网拓扑的重构。 (3)多态规划模型及冲突检测算法：包括孤岛检测、接线模式退化、规划方案时序冲突等，基于先进的计算机图形学算法实现自动布局与图形渲染。多态规划模型及冲突检测算法是确保电网安全、高效运行的关键环节。这些算法不仅涉及电网结构的优化，还涵盖了对潜在风险的自动识别和预警。同时，结合先进的计算机图形学算法，可以实现电网的自动布局与图形渲染，为电网规划提供直观、准确的视觉支持。 (4)多馈线拼接与布局优化算法，实现电气联络图的全自动智能成图：梳理电气单线简图、环网简图、电气联络图关键数据，形成多图转化主线数据库；基于CIM文件数据，实现多文件数据解构；研究多馈线拼接与空间布局算法，支撑电气联络图全自动成图。 ⑤研究方法（技术路线）的可行性、先进性分析：可行性方面，针对电网规划多图转化技术，在电力行业已有理论和应用层面相关研究，并在典型案例上进行了检验，整体技术路线可行。先进性方面，通过结合先进的图论、计算机图形学以及人工智能方法，开展电气联络图的自动生成、多图解析、多图联动分析、多图规划操作等技术研究， 运用知识提取将电网规划技术导则进行提炼，实现图模数多时空展示、检测与继承，并同时将其应用于电网的规划、施工、运行等多态场景。. 注： ①如不分课题，按项目的任务填写内容，删除多余的表格。 ②明确每个时段提供的交付物的内容、形式以及数量，要求具有可检查性。. 项目外委情况说明. 外委任务名称; 外委内容; 外委原因. 任务1：面向资产全生命周期多态实物资产孪生体的统一数据模型构建技术; 本任务研究面向能源工业上下游资产全生命周期多态实物孪生体的统一数据模型构建技术，支持多时态、多维度应用场景数据融合，具备数据驱动的模型扩展迭代更新机制，并支持建立层次模型、切片模型等萃取机制，满足多样化高性能数据处理需求; □资质不足 ☑研发技术力量不足 □试验仪器或装备不足. 任务2：支撑孪生体新范式HTAP融合的多维数据分析处理框架; 本任务设计研发一套支持数字孪生体的HTAP融合多维数据分析框架，实现数字孪生体数据高效存储、治理与智能化解析，支撑资产全生命周期数据即时洞察与决策支持，通过多源多尺度数据融合技术、散列式存储等技术，为统一数据模型提供存储、分析支撑。; □资质不足 ☑研发技术力量不足 □试验仪器或装备不足. 任务3：面向孪生体对象交互的函数式机理模型构建技术; 本任务基于统一数据模型及数据分析框架，研究孪生体对象交互的函数服务开发框架，融合数据模型与机理模型的互操作，以函数服务为载体定义和实现孪生体对象的交互能力，并实现基于事件机制的孪生体服务间的柔性编排，优化部署策略，降低数据传输时延和网络开销。; □资质不足 ☑研发技术力量不足 □试验仪器或装备不足. 任务4：面向资产全生命的全时空对象一体化建模及轻量级引擎技术研究; 本任务通过研究模型与模型内部要素关联关系借鉴几何代数学在时空对象表达的优势，建立GIM Pro拓扑体系，设计高维度信息模型指标、结构、建模方法，提高模型智能化程度；采用动态内存调度算法，实现大体量模型加载及高效渲染，解决GIM Pro中高效模型分割压缩、瓦解以及数据网络有损传输等轻量化模型加载和驱动问题，提高引擎的可视化效果和用户体验，为孪生体对象可视化提供基础支持。; □资质不足 ☑研发技术力量不足 □试验仪器或装备不足. 任务5：基于“一模到底”图数模框架的多态业务场景校验技术研究; 本任务为连接实物资产孪生体构建、多维数据分析框架和孪生体对象交互的函数式机理模型等研究成果与实际业务场景应用的桥梁，通过多态融合的模型数据叠加技术和一体化建模技术，确保基于GIM pro “一模到底”图数模融合框架能够有效适用于规划态、可研态、施设态等业务场景，支撑研究成果的实用化，提高电网规划业务全链路的自动化水平和效率，支持对统一数据模型落地进行校验。; □资质不足 ☑研发技术力量不足 □试验仪器或装备不足. 注：①请按需增加表格；②外委原因需要从资质不足、研发技术力量不足、试验仪器或装备不足中选取，如为其他原因应详细说明。 |
| 三、考核指标及交付成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.考核指标（①“对应任务”指将由项目内哪个任务支撑取得某项成果，应按照任务顺序填写项目总体考核指标或课题考核指标；②考核指标并应符合项目立项初衷，体现项目研发价值、凸显项目技术进步的技术指标、应用指标和产业化指标等，其中，技术指标可以为关键技术、产品（含软件、系统、硬件、装置等）的功能、性能参数等；应用指标可以为成果应用的对象、范围、规模和效果等；产业化指标可以为成果产业化的数量、经济效益等；③相关考核指标应定义清晰、可量化、可评价，对各项考核指标需填写立项时已有的指标值/状态、以及项目中期、验收时要到达的指标值/状态。若某项成果属于开创性的成果，“立项时指标值/状态”可填写“无”,若某项成果“立项时指标值/状态”难以界定，则可填写“/”；④“考核方式（方法）及评价手段”应提出符合相关指标的具体考核技术方法、测算方法等） 项目总体考核指标. 序号; 对应 任务; 指标 名称; 指标定义; 立项时指标值/状态; 中期指标值/状态; 验收时指标值/状态; 考核方式（方法）及评价手段. 1; 任务1; 模型覆盖度; 覆盖流批数据融合、TP-AP数据融合、单体-图谱融合等6类数据融合场景; 无; 覆盖4类数据融合场景; 覆盖6类数据融合场景; 具备CNAS等资质的第三方，提交加盖CNAS的报告. 2; 任务1; 统一模型的更新频率; 统一模型对应的知识图谱文件、数据文件和孪生体文件等按照定义的频率自动更新; 无; 12小时/次; 6小时/次; 具备CNAS等资质的第三方，提交加盖CNAS的报告. 3; 任务2; 覆盖率; 多维数据存储模型的设计和实现覆盖的关键维度和度量指标; 无; 覆盖率≥50%; 覆盖率≥99%; 具备CNAS等资质的第三方，提交加盖CNAS的报告. 4; 任务2; 存储查询性能效率; 数据存储系统数据写入查询的效率和性能; 无; 数据写入性能≤1秒，查询性能≤1秒; 数据写入性能≤0.5秒，查询性能≤0.1秒，单节点吞吐负载(QPS)≥10000; 具备CNAS等资质的第三方，提交加盖CNAS的报告. 5; 任务2; 可靠性; 系统应达到的平均无故障运行时间; 无; 平均无故障率（SLA）≥90.00%; 平均无故障率（SLA）≥99.99%; 具备CNAS等资质的第三方，提交加盖CNAS的报告. 6; 任务3; 模型构建; 面向孪生体的对象数据模型对机理模型矫正性能评测; 无; 支持2类孪生体对象构建模型性能提升; 支持3类孪生体对象; 具备CNAS等资质的第三方，提交加盖CNAS的报告. 7; 任务3; 模型覆盖度; 面向孪生体对象交互的函数服务; 无; 覆盖3类孪生体对象函数服务构建; 覆盖5类孪生体对象; 具备CNAS等资质的第三方，提交加盖CNAS的报告. 8; 任务3; 函数服务编排模式; 面向孪生体对象交互的函数服务编排模式; 无; 提供≥3种函数服务编排交互模式; 提供≥6种函数服务编排交互模式; 具备CNAS等资质的第三方，提交加盖CNAS的报告. 9; 任务4; GIM Pro模型几何对象误差; 几何对象（如墙体、楼板、柱子等）的实际几何形状与理想几何形状之间的差异或偏差; 无; <2%; <1%; 具备CNAS等资质的第三方，提交加盖CNAS的报告. 10; 任务4; GIM Pro模型信息错误率; 模型中包含的信息与实际情况之间的不一致程度或错误的比例; 无; <2%; <1%; 具备CNAS等资质的第三方，提交加盖CNAS的报告. 11; 任务4; 模型加载速度; 在软件中打开或加载模型所需的时间; 无; <10 s; < 5 s; 具备CNAS等资质的第三方，提交加盖CNAS的报告. 12; 任务4; 模型对数据的处理速度; 软件在对模型中的数据进行操作（例如查询、修改、计算等）时所需的时间。; 无; <3 s; <1 s; 具备CNAS等资质的第三方，提交加盖CNAS的报告。. 13; 任务5; 图模成果拓扑完整率; 1-（孤立设备/设备总数）; 无; 不小于75%; 不小于95%; 具备CNAS等资质的第三方，提交加盖CNAS的报告. 14; 任务5; 模型数据的自动采集比例; 可直采的字段/总字段数量; 无; 不小于60%; 不小于80%; 具备CNAS等资质的第三方，提交加盖CNAS的报告. 15; 任务5; 数据模型复用度; 模型引用系数=被读取模型直接产出下游模型的数量; 无; 不小于65%; 不小于85%; 具备CNAS等资质的第三方，提交加盖CNAS的报告. 16; 任务5; 数据模型完善度; 跨层引用率=ODS层直接被DWS,ADS,DM层引用的表数量/所有活跃的ODS层表; 无; 不小于65%; 不小于85%; 具备CNAS等资质的第三方，提交加盖CNAS的报告. 17; 任务5; 平均模型数据读取/存储响应时间; 典型应用场景下的模型读写响应时间; 无; 不超过4秒; 不超过2秒; 具备CNAS等资质的第三方，提交加盖CNAS的报告. 2.交付成果（①“对应任务”指将由项目内哪个任务支撑取得某项交付成果，应按照任务顺序填写项目总体交付成果或课题交付成果；②应根据“成果类型”，分类填写各项成果，明确状态、数量、评测方式等关键内容；③交付成果包含报告、标准、专利、软件系统、硬件装置、著作（含论文）等，其中专利、软件系统、硬件装置等成果为数量指标，报告、标准、著作（含论文）应注重质量，不以数量作为评价标准；④对各项交付成果需填写项目中期、验收时要到达的指标值/状态；⑤“评测方式（方法）”应提出相关研究成果的具体考核技术方法、测算方法等） 项目总体交付成果. 序号; 对应任务; 成果类型; 成果 名称; 中期检查应达到状态; 中期检查应达到量值; 验收应达到状态; 验收应达到量值; 评测方式 （方法）. 1; 任务1; 报告; 统一模型构建技术报告; 初稿; 1; 终稿; 1; 专家评审. 2; 任务1; 论文; 3篇; 初稿; 录用或发表2篇; 终稿; 录用或发表3篇; 录用通知或者发表. 3; 任务1; 专利; 受理(实审）4项; 初稿; 受理(实审）2项; 终稿; 受理(实审）4项; 受理通知. 4; 任务2; 报告; 支撑孪生体新范式融合的多维数据分析框架技术报告; 初稿; 1; 终稿; 1; 专家评审. 5; 任务2; 论文; 3篇; 初稿; 录用或发表2篇; 终稿; 录用或发表3篇; 录用通知或者发表. 6; 任务2; 专利; 受理(实审）4项; 初稿; 受理2项; 终稿; 受理(实审）4项; 受理通知. 7; 任务2; 原型系统; 支撑孪生体新范式多维数据融合分析框架原型系统; 完成原型系统的需求调研与设计; 完成原型系统的需求调研与设计; 完成原型系统开发; 完成原型系统开发; 第三方测试. 8; 任务3; 报告; 孪生体对象交互的函数式机理模型构建技术报告; 初稿; 1; 终稿; 1; 专家评审. 8; 任务3; 论文; 3篇; 初稿; 录用或发表2篇; 终稿; 录用或发表3篇; 录用通知或者发表. 9; 任务3; 专利; 受理(实审）4项; 初稿; 受理2项; 终稿; 受理(实审）4项; 受理通知. 10; 任务3; 原型系统; 孪生体交互函数低代码开发框架; 完成原型系统的需求调研与设计; 完成原型系统的需求调研与设计; 完成原型系统开发; 完成原型系统开发; 第三方测试. 11; 任务4; 报告; GIM Pro轻量化引擎技术报告; 初稿; 1; 终稿; 1; 终稿. 12; 任务4; 产品应用; GIM Pro轻量化引擎平台; 完成原型系统的需求调研与设计; 完成原型系统的需求调研与设计; 完成原型系统开发; 完成原型系统开发; 第三方测试. 13; 任务4; 论文; 3篇; 初稿; 录用或发表2篇; 终稿; 录用或发表3篇; 录用通知或者发表. 14; 任务4; 专利; 受理(实审）4项; 初稿; 受理2项; 终稿; 受理(实审）4项; 受理通知. 15; 任务5; 报告; 基于“一模到底”图数模框架的多态业务场景校验技术报告; 初稿; 1; 终稿; 1; 终稿. 13; 任务5; 论文; 3篇; 初稿; 录用或发表2篇; 终稿; 录用或发表3篇; 录用通知或者发表. 14; 任务5; 专利; 受理(实审）4项; 初稿; 受理2项; 终稿; 受理(实审）4项; 受理通知. 15; 任务5; 软件; 校验技术软件; 完成原型系统的需求调研与设计; 完成原型系统的需求调研与设计; 完成原型系统开发; 完成原型系统开发; 第三方测试. 注：①每个课题对应一个交付成果表，如不分课题，按项目的任务填写内容，删除多余的表格。 ②产业创新类需提供科技引领产品应用和产品销售指标，而科技引领类、业务支撑类按实际提供。 |
| 四、项目实施方案（产品商业计划） 注：产业创新类填写本章节内容，而科技引领类、业务支撑类无需填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：产业创新类需提供产品竞争力分析、产品市场前景分析、产品推广计划分析、专利布局方案，而科技引领类、业务支撑类无需提供，删除相关内容并填写“/”。 1.产品竞争力分析（应重点分析本项目预期研发产品所具备的市场优势、市场定位、功能性能先进性、价格、应用体验等方面的内容，不超过1000字） 市场同类产品对比表. 序号; 代表厂家; 产品名称; 核心参数与指标; 价格（万元）. 1; ——; （本项目研发产品）; XXX; XXX. 2; XXX; XXX; XXX; XXX. 3; XXX; XXX; XXX; XXX. 2.产品市场前景分析（包括但不限于，①对项目研发的产品的应用范围、销售交易数量及金额情况进行分析测算；②说明产品所处阶段：导入期、成长期还是成熟期；③说明产品成熟度阶段：实验室样机（样品）、产品样机（样品）、中试生产、小批量生产、批量生产，产品质量的稳定性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等；④说明产品的定位：填补国内空白、更新换代产品还是替代国外产品；⑤说明行业竞争赛道：完全竞争、部分竞争还是完全垄断；⑥说明主要对手在本地、国内还是国际，不超过1500字） 3.产品推广计划分析（包括但不限于，①说明相关产品或技术的推广应用的模式、规模、范围、重点客户、应用场景以及时间安排；②项目应在结题验收前取得有资质的产品鉴定机构出具的产品鉴定证书，且产品的产权权属为南方电网公司；③说明产品计划的单一投资、多方众筹、风投基金投资等投资模式，以及未来产品收益模式及构成，项目研发团队与投资方的未来市场收益分享策略等，不超过1500字） 4.专利布局方案（①结合产品研发关键技术，布局强关联性的系列高价值专利；②通过布局专利，综合考虑资金投入、研发贡献度等因素，确保南方电网公司享有对等的产品归属权与市场收益，不超过1000字） |
| 五、项目申请单位具备的研究基础和条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.项目申请单位在相关研究领域曾开展的工作、曾取得的科研成果、曾获得的荣誉情况： 中国南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人职责。公司负责投资、建设和经营管理南方区域电网，参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程，为广东、广西、云南、贵州、海南五省区和港澳地区提供电力供应服务保障；从事电力购销业务，负责电力交易与调度；从事国内外投融资业务；自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。 牵头建设了IEEE PES 数字电网技术委员会、中电联数字电网标准化工作组等学术组织。南网数研院在能源数字化领域提供了全方位、全过程的技术与产品支持，承建实施了多项国家级、省部级重大系统工程，自主研发的核心产品助力提升产业链上下游智能化、数字化水平。 2.项目申请单位在相关研究领域已有的软硬件平台、理论研究基础、实验室条件等情况： 公司在资产全域管理方面，建成了首个央企全自主可控超大型数字化系统一电网管理平台，实现数字技术与管理深度融合。业务协同方面，打通营配调停电信息，支撑快速复电与精准客服，通过资产域、财务域底层项目、合同、概预算等基础数据初步实现共享，实现资产全生命周期业务流、实物流、价值流基本贯通，全面贯通业财、营配调等核心协同场景。公司多次参与数字生产顶层设计，在数字生产领域提出的电网全要素全时空模型构建技术、地理电气双拓扑高效协同共享服务技术和亚秒级动态空间拓扑计算及应用技术在电网领域得到广泛应用，并已建成南网智瞰、物联网平台等网级平台，为南方电网公司数字生产“一模到底”建设打下坚实基础。 公司在相关领域已有发明专利25项，软件著作权10项，论文13篇，制定企业标准10项，已荣获2021年度第三届中国工业互联网大赛国家赛领军组一等奖、中国电力科学技术进步二等奖、中电联2021年度电力科技创新奖一等奖，入围工信部主办的 《2022信息技术应用创新典型解决方案案例集》，获得“2022 世界物联网博览会新技术新产品新应用成果”金奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、配套科技应用示范项目落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本课题面向能源工业上下游资产全生命周期的多模态孪生体构建及交互关键技术，为能源工业多维度数据管理和交互提供支撑，依托广西桂林示范区，在覆盖变电站80%的源网荷储设备资产的示范区域，示范验证本项目提出的面向资产全生命多模态孪生体构建及交互技术及研发的电网信息模型，通过构建多维数据分析处理框架、孪生体对象交互的函数式机理模型和全时空对象一体化建模及轻量级引擎技术，实现覆盖资产全生命周期中的多种数据应用场景。 注：如研究工作需开展配套科技应用示范项目工程建设，需说明工程选点、配套工程实施条件是否具备或条件落实情况，需跨部门或跨单位实施的应用示范项目，需出具工程依托单位（部门）承诺提供相关条件的证明文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目总经费预算 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总经费预算. 类 别; 合 计; 2024年; 2025年; 2026年. 成本性费用; 2667.462; 380. 资本性支出; 0; 0; 0; 0. 项目总经费; 2667.462; 380. 预算支出科目; 总金额（万元）; 备注. 一、成本性费用合计; 2667.462. 成本性费用; 1、人工费; 1865; 此部分经费预算1865万元，主要用于项目调研、关键技术研究、技术实现研发、平台功能开发等，具体计算如下：I类研究人员250人月，每人月3.5万元，共875万元；Ⅱ类研究人员396人月，每人月2.5万元，共990万元。共合计1865.00万元。. 2、材料费; /; /. 3、燃料动力费; /; /. 4、测试化验加工费; 96; 此部分经费预算96万元，主要用于软件的功能、性能和安全相关的测试费用，具体计算如下：功能性第三方测试（分平台）：8万元×1次×4个应用=32万元；性能测试：8万元×1次×4个应用=32万元；安全性测试：8万元×1次×4个应用=32万元；合计96万元。. 5、会议/差旅及国际合作交流费; 208; 会议费：此部分经费预算88万元，主要用于项目开题、中期和结题验收评审会。 差旅费：此部分经费预算120万元，主要用于研究过程中，项目组成员需要赴各地相关研究部门和单位进行调研、咨询交流等工作。. 6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费; 74.8; 此部分经费预算74.8万元，主要用于项目知识产权申请和材料打印以及资料费，具体计算如下：申请发明专利：20项*2.21万元/项（含申请费、代理费、优先审查费等费用）=44.2万元；论文出版费：2.04万元×15篇=30.6万元；合计74.8万元。. 7、技术培训费; /. 8、劳务费; 80; 此部分经费预算80万元，主要用于支付给参与项目的研究生、博士后、访问学者和项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用，具体计算如下：4000元/人/月×10×20月=80万元。. 9、专家咨询费; 216.00; 此部分经费预算216.00万元，主要用于项目开题、验收、技术咨询评审产生的专家咨询费用，具体计算如下：项目开题评审会专家咨询：0.2万元×10人×6半天×1次=12万元；项目技术专家咨询：0.2万元×10人×6半天×15次=180万元；项目中期评审会专家咨询：0.2万元×10人×6半天×1次=12万元；项目结题评审会专家咨询：0.2万元×10人×6半天×1次=12万元。合计216.00万元。. 10、其他成本性费用; 126.538; 此部分经费预算126.538万元，主要用于项目管理过程中产生的招标管理费、结算编审费、文件评审费等管理费用。. 二、资本性支出合计; 0. 资本性支出; 1、设备购置费; 0; 附表1. 2、设备试制费; 0; 附表2. 3、设备改造费; 0; 附表3. 4、设备租赁费; 0; 附表4. 5、其它资本性支出; 0; 应详细描述. 总计; 2667.462. 注： ①按项目经费预算表分项详细说明预算形成的依据； ②应详细列明项目研发预备购置的主要设备、仪器、软件； ③未能对所需资金进行有效说明的，原则上不予支持。. 注：每个课题对应一个经费预算表，请按需增加表格；如不分课题，按项目的任务填写内容，删除多余的表格。 |
| 八、有关证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （申请单位已有工作基础证明材料，包括参与项目证明，荣誉证书、软硬件平台照片） XXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表1  设备购置费明细表

单位：万元

| 序号 | 设备名称 | 单 价 (万元/台件) | 拟购置数量（台件） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 单价5万元以上设备 |  |  |  |  |  |
| 单价5万元以下设备 |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |

附表2  设备试制费明细表

单位：万元

| 序号 | 设备名称 | 单 价 (万元/台件) | 拟试制数量（台件） | 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价5万元以上设备 |  |  |  |  |  |
| 单价5万元以下设备 |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |

附表3  设备改造费明细表

单位：万元

| 序号 | 设备名称 | 单 价 (万元/台件) | 拟改造数量（台件） | 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价5万元以上设备 |  |  |  |  |  |
| 单价5万元以下设备 |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |

附表4  设备租赁费明细表

单位：万元

| 序号 | 设备 名称 | 设备 型号 | 单价 | 数量 （台件） | 总价 | 隶属 单位 | 设备 状况 | 购置 时间 | 租赁费 计算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |